ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД

6 КЛАСС

тематический контроль

качества знаний учащихся

От автора

В данном сборнике представлены тесты контроля знаний учащихся 6 класса. В каждом тесте содержится 10 вопросов по одной из основных тем, предусмотренных Программой по трудовому обучению. Наличие 10 вопросов в одном тесте наилучшим образом будет способствовать оценке знаний учащихся по 10-балльной системе.

Сборник содействует эффективности тематического контроля, когда при наличии пособия у каждого учащегося на уроке, для осуществления контроля качества знаний потребуется минимальное время, а определение уровня усвоения знаний будет объективным.

Данный сборник позволит учителю осуществлять не только тематический, но и промежуточный и итоговый контроль знаний. Для этого учителю достаточно определить номера тестов и вопросов и предложить их в определенном порядке и количестве для ответа учащимся.

Работа над вопросами тестов и анализ допущенных ошибок позволят учащимся не только самостоятельно оценивать свои знания, но и будет способствовать приобретению новых. Наличие сборника у учащихся позволит выполнять и домашнее задание, что будет способствовать их самостоятельной работе  с учебной и специальной литературой.

Сборник будет полезен и при подготовке школьников к участию в олимпиадах по трудовому обучению.

1. Учебное место в столярной мастерской

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основным оборудованием рабочего места в мастерской по обработке древесины является… | а) слесарный верстак б) стол в) столярный верстак |
| 2 | В каком варианте правильно перечислены инструменты, используемые в мастерской по обработке древесины? | а) угольник, рубанок, молоток б) рубанок, ножовка, слесарные ножницы в) ножовка, рубанок, кусачки |
| 3 | Для закрепления заготовок в столярном верстаке служат… | а) прихваты б) зажимы в) струбцины |
| 4 | Опора столярного верстака называется… | а) ножки б) станина в) подверстачье |
| 5 | Рабочей частью столярного верстака является… | а) подверстачье б) станина в) крышка |
| 6 | Углубление в крышке столярного верстака называется… | а) лоток б) короб в) выемка |
| 7 | Гнезда с клиньями у столярного верстака служат для… | а) закрепления инструмента б) закрепления заготовки в) хранения заготовок |
| 8 | Крышка столярного верстака изготавливается из… | а) стали б) чугуна в) древесины |
| 9 | Инструмент, используемый при работе на столярном верстаке, кладут… | а) на подверстачье б) в лоток в) на крышку |
| 10 | Какой рабочий выполняет работы на верстаке по обработке древесины? | а) слесарь б) столяр в) токарь |

2. Заготовка древесины

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состояние деревьев, при котором они наиболее пригодны для использования древесины, называется… | а) готовность б) спелость в) зрелость |
| 2 | Спиленные деревья с обрезанными ветвями и сучьями называются… | а) брёвна б) хлысты в) кряжи |
| 3 | Процесс распиловки хлыстов на отрезки называется… | а) раскряжёвка б) разделка в) сортировка |
| 4 | В каком варианте правильно перечислены названия изображенных на рисунках отрезков древесины? | а) А – хлысты, Б – брёвна, В – кряжи, Г - чураки б) А – хлысты, Б – кряжи, В – брёвна, Г - чураки в) А – хлысты, Б – брёвна, В – чураки, Г – кряжи |
| 5 | Материалы из древесины, сохранившие её природную структуру и состав, называются лесоматериалами или лесными… | а) заготовками б) сортиментами в) пиломатериалами |
| 6 | Объём плотной древесной массы, к примеру сложенной как показано на рисунке бруса, определяется в… | а) метрах кубических (м3) б) метрах складочных в) метрах квадратных (м2) |
| 7 | Объём сложенных в штабель брёвен, как показано на рисунке, называется… | а) плотный объём б) штабельный объём в) складочный объём |

| 8 | Стандартные размеры лесных сортиментов с учётом их назначения называются… | а) габаритные б) объёмные в) номинальные |
| --- | --- | --- |
| 9 | Брёвна, идущие на распиливание, называются… | а) заготовки б) пиломатериал в) пиловочник |
| 10 | Перевозка спиленных деревьев называется… | а) трелёвка б) перевалка в) раскряжёвка |

3. Пиломатериалы

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Как называются эти пиломатериалы? | а) брёвна б) доски в) брусья |
| 2 | Как называются эти пиломатериалы? | а) бруски б) шпалы в) доски |
| 3 | Как называется эта часть бревна? | а) доска необрезная б) обапол горбыльный в) обапол дощатый |
| 4 | Как называется эта часть бревна? | а) доска обрезная б) обапол горбыльный в) обапол дощатый |
| 5 | Как называется эта доска? | а) обрезная б) необрезная боковая в) необрезная сердцевинная |
| 6 | Как называется эта доска? | а) обрезная б) необрезная сердцевинная в) необрезная боковая |
| 7 | Как называется эта доска? | а) необрезная б) обрезная в) деловая |

| 8 | Как называется часть доски, обозначенная стрелкой? | а) обзол б) боковина в) торец |
| --- | --- | --- |
| 9 | Отклонения от номинальных размеров пиломатериалов в большую или меньшую сторону на величину, предусмотренную стандартом, называется… | а) допуском б) припуском в) разрешением |
| 10 | Такой раскрой чурака раскалыванием называется… | а) продольный б) поперечный в) радиальный |

4. Чертёж детали

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | В каком варианте правильно перечислены изображения детали? | а) А – вид спереди, В – вид слева, С – вид справа б) А – вид спереди, В – вид сверху, С – вид слева в) А – вид сверху, В – вид снизу, С – вид сбоку |
| 2 | Главным видом на изображениях детали считается… | а) вид сверху б) вид спереди в) вид слева |
| 3 | В каком варианте изображены детали призматической формы? | а) в варианте А б) в варианте В в) в варианте С |

| 4 | Графическое изображение изделия, состоящего из нескольких деталей, называется…. | а) сборочным чертежом б) сборочным рисунком в) собирательным чертежом |
| --- | --- | --- |
| 5 | Обозначение деталей на чертеже, их название и количество указывают… | а) над изображением деталей б) в основной надписи в) в спецификации |
| 6 | На сборочном чертеже проставляют… | а) все размеры изделия и деталей б) только те размеры, которые необходимо контролировать при сборке в) только размеры ширины и высоты |
| 7 | На первом этапе чтения сборочного чертежа осуществляется определение… | а) материалов, из которых изготовлены детали б) способов соединения деталей в) названия детали и масштаба |
| 8 | Определение способов соединения деталей и порядка сборки по сборочному чертежу осуществляется… | а) в начале чтения чертежа б) в заключении чтения чертежа в) не имеет значения |
| 9 | Размеры детали проставляют… | а) на всех видах б) только на главном виде в) сначала на главном виде, а на остальных видах те, которые нельзя показать на виде спереди |
| 10 | Изделие, состоящее из нескольких деталей, называется… | а) сборочной единицей б) конструкцией в) комплектом |

5. Разметка рейсмусом и разметочным циркулем

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | В каком варианте правильно перечислены детали рейсмуса? | а) 1 – шпилька 2 – колодка 3 – бруски разметочные 4 – клин б) 1 – шпилька 2 – клин, 3 – бруски 4 – колодка в) 1 – шпилька 2 – брусок 3 – колодки 4 – клин |
| 2 | В каком варианте правильно перечислены детали разметочного циркуля? | а) 1 – зажимной винт 2 – ось 3 – соединительная скоба 4 – ножки б) 1 – ось 2 – зажимной винт 3 – соединительная скоба 4 – ножки в) 1 – скобы 2 – зажимной винт 3 – ось 4 – ножки |
| 3 | Как называется эта разметочная сторона заготовки? | а) базовая пласть б) базовая кромка в) базовый торец |
| 4 | Как называется эта часть заготовки, используемая при разметке рейсмусом? | а) базовая пласть б) базовая кромка в) базовый торец |

| 5 | Измерения рейсмусом производится с точностью до… | а) 1 мм б) 1 см в) 0,5 мм |
| --- | --- | --- |
| 6 | Рейсмус один из самых важных инструментов… | а) токаря б) плотника в) столяра |
| 7 | Для разметки такого отверстия с двух сторон заготовки рабочий использовал… | а) угольник б) циркуль в) рейсмус |
| 8 | Шпильки рейсмуса изготовлены из… | а) грифеля карандаша б) алюминиевой проволоки в) стальной проволоки |
| 9 | Для изготовления деревянных деталей рейсмуса рабочий выбрал заготовки из… | а) ели б) сосны в) берёзы |
| 10 | Для вычерчивания дуг, деления окружностей и отрезков на части разметчик выбрал… | а) рейсмус б) циркуль в) угольник |

6. Ручное строгание

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая операция по срезанию с заготовки слоя древесины для получения ровных поверхностей называется… | а) выравнивание б) зачистка в) строгание |
| 2 | Обработка древесины для получения гладких ровных поверхностей осуществляется… | а) рубанком б) стругом в) шерхебелем |
| 3 | Для первоначального чернового строгания используют… | а) рубанок б) фуганок в) шерхебель |

| 4 | В каком варианте правильно перечислены детали рубанка? | а) 1-колодка, 2-нож, 3-пятка, 4-упор, 5-клин б) 1-корпус, 2-нож, 3-боёк, 4-клин, 5-упор в) 1-колодка, 2-нож, 3-пятка, 4-клин, 5-упор |
| --- | --- | --- |
| 5 | Строгание поперёк волокон выполняют… | а) шерхебелем б) рубанком в) шерхебелем и рубанком |
| 6 | Рабочим органом рубанка является… | а) колодка б) нож в) упор |
| 7 | Нож с такой формой лезвия принадлежит… | а) рубанку б) шерхебелю в) фуганку |
| 8 | У шерхебеля нож выступает ниже подошвы колодки на… | а) 0,1-0,3 мм б) 0,5-1,0 мм в) 1,0-3,0 мм |
| 9 | У рубанка нож выступает ниже подошвы колодки на… | а) 0,1-0,3 мм б) 0,5-1,0 мм в) 1,0-3,0 мм |
| 10 | В каком варианте правильно установлен нож рубанка? | а) А б) В в) С |

7. Сборка изделий на шурупах

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стандартная крепёжная деталь, состоящая из головки и утончающегося к окончанию стержня с глубокой винтовой нарезкой, называется… | а) винтом б) шурупом в) болтом |
| 2 | Прорезь в головке шурупа называется… | а) канавка б) разрез в) шлиц |

| 3 | Маркировка шурупов осуществляется так же, как и гвоздей: указывают… | а) длину и диаметр стержня б) длину и диаметр головки в) длину и форму шлица |
| --- | --- | --- |
| 4 | Длина шурупа должна превышать толщину прикрепляемой детали… | а) в 1-1,5 раза б) в 1,5-2 раза в) в 2,5-3 раза |
| 5 | Размещают шурупы вдоль волокон на расстоянии друг от друга, равном… | а) 5 диаметрам шурупа б) 7 диаметрам шурупа в) 10 диаметрам шурупа |
| 6 | Размещают шурупы поперёк волокон на расстоянии друг от друга, равном… | а) 3 диаметрам шурупа б) 5 диаметрам шурупа в) 7 диаметрам шурупа |
| 7 | Какое отверстие должно быть в верхней детали для того, чтобы соединить её с нижней с помощью шурупа? | а) немного больше диаметра шурупа б) меньше диаметра шурупа в 2 раза в) не имеет значения |
| 8 | Каким должно быть отверстие в нижней детали для соединения с верхней с помощью шурупа? | а) равным диаметру шурупа б) чуть меньше диаметра шурупа в) больше диаметра шурупа |
| 9 | В каком варианте правильно говорится о выборе шурупа для соединяемых деталей? | а) шуруп не должен проходить через основную деталь б) шуруп не должен выходить из основной детали более чем на 1 мм в) шуруп не должен выходить из основной детали более чем на 3 мм |

| 10 | В каком варианте правильно названы все виды шурупов? | а) А - с потайной головкой Б - с полупотайной В - с полукруглой Г – с шестигранной б) А - с полупотайной Б - с потайной В - с выпуклой Г – с шестигранной в) А - с потайной головкой Б - с полупотайной В - с вогнутой Г – с многогранной |
| --- | --- | --- |

8. Тиски слесарные

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | В каком варианте правильно перечислены части тисков? | а) 1-ходовой винт, 2-подвижная губка, 3-неподвижная губка, 4-гайка, 5-основание, 6-рукоятка б) 1-ходовой винт, 2-неподвижная губка, 3-подвижная губка, 4-гайка, 5-основание, 6-рукоятка в) 1-гайка, 2-подвижная губка, 3-неподвижная губка, 4-ходовой винт, 5-основание, 6-рукоятка |
| 2 | Как называются эти детали тисков? | а) скоба и накладки б) скоба и сменные губки в) вставки и упор |
| 3 | Основной корпусной деталью тисков является… | а) основание б) неподвижная губка в) вставки |

| 4 | Винтовой механизм тисков состоит из… | а) ходового винта и неподвижной губки б) ходового винта и подвижной губки в) ходового винта и гайки |
| --- | --- | --- |
| 5 | Тиски на их основании можно поворачивать в любую сторону на… | а) 90 градусов б) 180 градусов в) 360 градусов |
| 6 | Сменные губки изготовлены из… | а) мягкой стали б) твердой стали в) чугуна |
| 7 | Неподвижную и подвижную губку обычно изготавливают из… | а) мягкой стали б) твердой стали в) чугуна |
| 8 | Сменные губки и тиски крепятся винтами, болтами и гайками с шайбами. Эти детали называются… | а) крепёжными б) винтовыми в) соединительными |
| 9 | Такой линией на кинематической схеме изображается… | а) ходовой винт б) движение рукоятки в) перемещение неподвижной губки |
| 10 | По окончании работы необходимо… | а) завернуть винт до упора, плотно сжав губки б) завернуть винт и слегка сжать губки в) оставить между губками тисков небольшой зазор в 5-10 мм |

9. Тонколистовой металл

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Листовой металл получают путём… | а) прокатки заготовки через множество пар валков б) разливки жидкого металла тонким слоем нужной толщины по формам в) склеивания металлических полос |
| 2 | Тонколистовой металл имеет толщину… | а) до 2 мм б) от 2 до 3 мм в) от 3 до 5 мм |

| 3 | Жесть – это тонколистовая сталь толщиной… | а) от 0,2 до 0,5 мм б) от 0,5 до 0,8 мм в) от 0,8 до 1,0 мм |
| --- | --- | --- |
| 4 | Чёрная жесть получила своё название от… | а) цвета краски, которым она покрывается б) цвета, который она приобретает после её изготовления в) назначения и применения в технике |
| 5 | Белая жесть получила такое название потому, что она покрыта с обеих сторон тонким слоем… | а) белой краски б) алюминия в) олова |
| 6 | Лужение – это процесс покрытия жести… | а) оловом б) алюминием в) белой краской |
| 7 | Наиболее подвергается ржавлению (коррозии) изделия, изготовленные из… | а) чёрной жести б) белой жести в) изделия из чёрной и белой жести коррозии подвергаются одинаково |
| 8 | Листовая сталь толщиной 0,5-0,8 мм называется… | а) жестью б) кровельной сталью в) фольгой |
| 9 | Хозяйственные вёдра и водосточные трубы изготавливают из… | а) чёрной жести б) белой жести в) оцинкованной кровельной стали |
| 10 | Механическое свойство жести и кровельной стали изменять, не разрушаясь, свою форму и сохранять её после гибки и правки называется… | а) пластичностью б) твёрдостью в) упругостью |

10. Изготовление изделий из тонколистового металла

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процесс изготовления изделия из тонколистового металла называется… | а) механическим б) производственным в) технологическим |

| 2 | Изготовление изделий осуществляется по… | а) техническому рисунку б) чертежам и эскизам в) технологическим картам |
| --- | --- | --- |
| 3 | Этот вид соединения деталей из тонколистового металла называется… | а) зажим б) схватывающий зацеп в) фальцевый шов |
| 4 | Изготовление изделия начинается с… | а) выбора необходимого инструмента б) определения видов обработки в) выбора заготовки |
| 5 | Технологический процесс по изготовлению изделия состоит из… | а) технологических операций б) технических действий в) механической обработки |
| 6 | Разработку процесса изготовления изделий на предприятиях выполняют… | а) рабочие б) конструкторы в) технологи |
| 7 | Законченная часть технологического процесса выполняемая одним инструментом на одном рабочем месте называется… | а) завершённым действием б) окончанием работ в) технологической операцией |
| 8 | Основными колонками таблицы для технологической карты являются… | а) последовательность выполнения работы, графическое изображение, инструменты и приспособления б) описание изделия, графическое изображение, инструменты и приспособления в) описание выполнения работ, инструменты и приспособления, технические условия |
| 9 | Последовательность выполнения операций определяется исходя из… | а) наличия инструментов б) рациональности обработки детали в) сложности детали |

| 10 | В каком варианте правильно указана очередность использования инструментов при изготовлении детали из жести? | а) линейка, слесарные ножницы, молоток, чертилка, угольник б) киянка, линейка, ножницы, чертилка, угольник в) линейка, киянка, чертилка, угольник, ножницы |
| --- | --- | --- |

11. Правка тонколистового металла

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правка металла это… | а) техническая операция б) технологическая операция в) производственная операция |
| 2 | Лист неровной листовой стали кладут для правки… | а) выпуклостью вверх б) выпуклостью вниз в) не имеет значения |
| 3 | Удары слесарным молотком при правке листового металла наносят… | а) по выпуклости - С б) от края листа в направлении к выпуклости - А в) от выпуклости в направлении к краю листа - В |
| 4 | Выравнивание неровностей (выпуклостей) листового металла при правке его молотком происходит за счёт… | а) нагревания металла при ударах б) растяжения металла при ударах в) изменения механических свойств металла |
| 5 | Стальная плита или пластина для правки листового металла называется… | а) правильная плита б) выправочная плита в) ровнительная плита |
| 6 | Листы тонколистового металла тоньше 0,2 мм правят… | а) киянкой б) слесарным молотком в) деревянным бруском |
| 7 | Киянка для правки тонколистового металла состоит из… | а) корпуса и ручки стержня б) головки и стержня в) головки и ручки |

| 8 | В каком месте листа, указанном стрелкой, удары молотка при правке листового металла нужно наносить сильнее? | а) в месте А б) в месте В в) в месте С |
| --- | --- | --- |
| 9 | Качество правки проверяют… | а) на ощупь, при проведении по листу рукой б) «на глаз» или с помощью линейки – на просвет в) по высоте отскока молотка от места правки после удара |
| 10 | Для надёжного крепления слесарного молотка на ручке применяется… | а) клей б) клин в) уплотнитель |

12. Разметка тонколистового металла

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разметка - это… | а) технологическая операция б) техническая операция в) производственная операция |
| 2 | Линии, наносимые при разметке, называются… | а) штрихами б) рисками в) царапинами |
| 3 | Основные линии разметки обозначают… | а) места откладывания размеров б) места обработки в) места гибки |
| 4 | Стальной стержень для разметки, к примеру центров отверстий, с образованием небольшого углубления называется… | а) пробойник б) керн в) кернер |
| 5 | Операция по разметке заготовки точками-углублениями называется… | а) кернение б) накернивание в) керновка |

| 6 | Керн – это… | а) инструмент для разметки точками-углублениями б) точка-углубление как результат разметки инструментом в) технологическая операция |
| --- | --- | --- |
| 7 | Разметку по чертежу выполняют | а) от базовой стороны или от базовой линии б) по середине заготовки в) от угла заготовки |
| 8 | Разметка по шаблону это разметка… | а) объёмная б) плоскостная в) линейная |
| 9 | Для изготовления объёмного изделия из жести (коробочка, совок, ведро и др.) разметку осуществляют по графическим документам, где представлены технический рисунок изделия и его… | а) развёртка б) схема в) план |
| 10 | Разметка по шаблону обеспечивает… | а) наиболее точную разметку детали б) экономию материала и времени в) безопасность труда при разметке |

13. Резание тонколистового металла ножницами

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резание – это… | а) технологическая операция б) техническая операция в) производственная операция |
| 2 | В каком варианте правильно перечислены элементы слесарных ручных ножниц? | а) 1 – губка, 2 – ось, 3 - ручка б) 1 – нож, 2 – ось, 3 - ручка в) 1 – резец, 2 – винт, 3 – ручка |
| 3 | По форме рабочей части, лезвия у ручных слесарных ножниц могут быть… | а) прямые и косые б) выпуклые и вогнутые в) прямые и кривые |

| 4 | Удобнее и эффективнее работать… | а) кончиками лезвий ножниц б) лезвиями, в месте ближе к оси ножниц в) серединой лезвий |
| --- | --- | --- |
| 5 | У левых ножниц нижний нож расположен… | а) слева б) справа в) в зависимости от того, какой рукой выполняется резание |
| 6 | Название ножниц «левые» и «правые» принято по… | а) расположению соответствующей руки (левой или правой) на ножницах б) расположению ножей ножниц относительно друг друга в) по расположению заготовки к ножницам во время резания |
| 7 | Какие ножницы изображены на рисунках? | а) А – левые, Б - правые б) А – правые, Б - левые в) А и Б – левые |
| 8 | К специальным ножницам относятся… | а) гильотинные и дисковые б) пальцевые и стуловые с удлинёнными ножами в) рычажные и механические |
| 9 | Какими ножницами удобнее резать против часовой стрелки? | а) правыми б) левыми в) не имеет значения |
| 10 | На каком рисунке правильно изображена схема резания гильотинными ножницами? | а) на рисунке А б) на рисунке Б в) на двух рисунках |

14. Зачистка деталей из тонколистового металла

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Острые отслоения металла на кромках заготовок в местах разрезания тонколистового металла ножницами называются… | а) иголки б) комочки в) заусеницы |
| 2 | Ржавчину, царапины, окисление и мелкие повреждения на поверхности заготовок называются… | а) недостатками б) загрязнениями в) дефектами |
| 3 | Защитные накладные губки (нагубники) на слесарных тисках используются для… | а) для защиты заготовки от повреждений съёмными губками б) защиты тисков от повреждений в) защиты напильника от повреждений |
| 4 | Напильник при зачистке детали располагают так, как показано на рисунке… | а) А б) В в) С |
| 5 | Укажите причину по которой металл, зажатый в тисках, дребезжит при его зачистке напильником… | а) заготовка над губками выступает на 2 мм б) заготовка над губками выступает на 12 мм в) заготовка в губках зажата очень сильно |
| 6 | Нажим на деталь из тонколистового металла при её зачистке напильником должен быть… | а) легким б) сильным в) не имеет значения |
| 7 | При обратном ходе напильника при зачистке детали… | а) напильник следует приподнять б) напильник не следует отрывать от детали и передвигать без нажима в) напильник следует слегка прижать |

| 8 | Можно ли использовать надфиль при зачистке деталей из тонколистового металла? | а) да б) нет в) в зависимости от толщины детали |
| --- | --- | --- |
| 9 | Можно ли использовать крупнозернистую шлифовальную шкурку для зачистки деталей? | а) да б) нет в) в зависимости от способа зачистки (круговыми или прямолинейными движениями) |
| 10 | К полотну шлифовальной шкурки приклеен образивный материал, который представляет собой… | а) специальные сплавы металлов б) специальные сплавы твёрдых пластмасс в) мелкие острые кусочки горных пород |

15. Гибка тонколистового металла

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменение формы и размеров металла при гибке называется… | а) реформой, б) деформацией в) перепрофилизацией |
| 2 | Специальные приспособления для гибки металла вручную называются… | а) подкладками б) прогибками в) оправками |
| 3 | Гибку полосы листового металла под углом 90о в тисках выполняют в следующей последовательности:… | а) вначале отгибают ударами полотна или киянки среднюю часть заготовки, а затем её края б) вначале отгибают края заготовки, а затем продолжают гибку по всей длине заготовки в) от края к середине и от середины ко второму краю |
| 4 | Как называются эти приспособления для гибки? | а) А - профилегибочный стан, В - наковальня, С - гибочный штамп б) А - наковальня, В - профилегибочный стан, С - гибочный штамп в) А - наковальня, В – гибочный штамп, С – профилегибочные валки |

| 5 | В каком варианте правильно перечислены все виды оправок для сгибания тонколистового металла? | а) А – круглая, Б – плоская В – фигурная Г - специальная б) А – цилиндрическая Б – призматическая В – уголковая Г -фигурная в) А – призматическая Б – полосовая В – уголковая Г –специальная |
| --- | --- | --- |
| 6 | Листы металла, пропущенные между фигурными валками, называются… | а) гнутые профили б) профильная сталь в) фигурные листы |
| 7 | Работы на механическом приспособлении для гибки, в котором есть пуансон и матрица выполняет… | а) кузнец б) штамповщик в) токарь |
| 8 | Работы по гибке изделий сложной формы на наковальне выполняет… | а) кузнец б) штамповщик в) шлифовальщик |
| 9 | Процесс гибки, когда лист металла пропускают между фигурными валками, осуществляют на… | а) профилегибочных штампах б) гибочных штампах в) профилегибочных станах |
| 10 | Разметочная риска места сгиба под прямым углом располагается на оправке так, чтобы она… | а) была на 1 мм выше ребра оправки б) была на 1 мм ниже ребра оправки в) совпала с ребром оправки |

16. Соединение деталей фальцевым швом

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фальцевый шов считается …… соединением деталей. | а) разъемным б) не разъемным в) подвижным |
| 2 | При каких работах используется фальцевый шов? | а) при кровельных б) при столярных в) при сантехнических |

| 3 | В каких изделиях имеется фальцевый шов? | а) в кастрюлях б) в водосточных трубах в) в дверных петлях |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ширина загибаемых кромок у листов для фальцевого шва зависит… | а) от длины и ширины заготовки б) от размеров изделия в) от толщины заготовки (чем толще лист, тем кромка шире) |
| 5 | Линия сгиба для фальцевого шва на заготовках размечается от кромок листов на расстоянии… | а) 2-4 мм на одном и 3-5 мм на втором б) 4-5 мм на одном и 5-6 мм на втором в) 6-8 мм на одном и 7-10 мм на втором |
| 6 | Процесс образования фальцевого шва называется… | а) подгибка б) профилировка в) фальцовка |
| 7 | Фальцы листов соединяют между собой, как принято его называть, в… | а) «замок» б) «захват» в) «зажим» |
| 8 | Если на каждой заготовке край листа надгибают один раз, то такое соединение называют… | а) одинарным фальцевым швом б) односторонним фальцевым швом в) двусторонним фальцевым швом |
| 9 | Инструмент, используемый для того, чтобы фальцевый шов не «размыкался», называется… | а) керне б) ударник в) фальцмейсель |
| 10 | Работы по выполнению фальцевых швов на производстве выполняют… | а) гибщики б) жестянщики в) штамповщики |

17. Выпиливание лобзиком и зачистка детали

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Металлический стержень с насечками и насаженной на него деревянной ручкой называется… | а) ножовкой б) наградкой в) напильником |
| 2 | Гибкий режущий инструмент на основе тканого или бумажного полотна называется… | а) напильником б) шлифовальной шкуркой в) абразивным материалом |

| 3 | Инструмент с тонкой и узкой пилкой для выпиливания криволинейных контуров называется… | а) лобзиком б) ножовкой в) станком |
| --- | --- | --- |
| 4 | Срезание слоя материала при движении напильника происходит тогда, когда напильник двигается… | а) вперед б) назад в) вперед и назад |
| 5 | Качественная зачистка древесины происходит тогда, когда движения шлифовальной шкуркой выполняются… | а) по кругу б) поперек волокон в) вдоль волокон |
| 6 | Надфиль это… | а) напильник небольшого размера б) пилка для лобзика в) ножовка с мелкими зубьями |
| 7 | Зубья пилки лобзика в положении для пиления должны располагаться… | а) вниз и от себя б) вверх и от себя в) вниз и к себе |
| 8 | Рабочей частью лобзика является… | а) ручка б) рамка в) пилка |
| 9 | Перерыв в пилении лобзиком через 3-5 минут работы необходимо делать для… | а) охлаждения пилки б) замены пилки в) натяжки пилки |
| 10 | Для предотвращения поломки пилки при пилении необходимо… | а) пиление производить под наклоном к заготовке б) смазывать пилку машинным маслом в) перемещать лобзик плавно, без перекосов |

18. Выпиливание лобзиком и зачистка детали

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Металлический стержень с насечками и насаженной на него деревянной ручкой называется… | а) ножовкой б) наградкой в) напильником |

| 2 | Гибкий режущий инструмент на основе тканого или бумажного полотна называется… | а) напильником б) шлифовальной шкуркой в) абразивным материалом |
| --- | --- | --- |
| 3 | Инструмент с тонкой и узкой пилкой для выпиливания криволинейных контуров называется… | а) лобзиком б) ножовкой в) станком |
| 4 | Срезание слоя материала при движении напильника происходит тогда, когда напильник двигается… | а) вперед б) назад в) вперед и назад |
| 5 | Качественная зачистка древесины происходит тогда, когда движения шлифовальной шкуркой выполняются… | а) по кругу б) поперек волокон в) вдоль волокон |
| 6 | Надфиль это… | а) напильник небольшого размера б) пилка для лобзика в) ножовка с мелкими зубьями |
| 7 | Зубья пилки лобзика в положении для пиления должны располагаться… | а) вниз и от себя б) вверх и от себя в) вниз и к себе |
| 8 | Рабочей частью лобзика является… | а) ручка б) рамка в) пилка |
| 9 | Перерыв в пилении лобзиком через 3-5 минут работы необходимо делать для… | а) охлаждения пилки б) замены пилки в) натяжки пилки |
| 10 | Для предотвращения поломки пилки при пилении необходимо… | а) пиление производить под наклоном к заготовке б) смазывать пилку машинным маслом в) перемещать лобзик плавно, без перекосов |

19. Тонколистовой металл

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Листовой металл толщиной до 0,2 мм называется… | а) жестью б) кровельной сталью в) фольгой |

| 2 | Исходным сырьем для получения фольги является … |  | а) цветные металлы и сплавы б) сталь в) чугун |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Фольгу получают путем … | а) срезанием тонкого слоя с круглой заготовки б) разливки сплава тонким слоем в) прокатки заготовки между цилиндрическими валками |  |
| 4 | Кашированная фольга – это фольга… | а) с нанесенным слоем бумаги б) с нанесенным слоем лака в) с нанесенным рисунком |  |
| 5 | Тиснение фольги это… | а) способ производства б) способ отделки в) способ применения |  |
| 6 | Является ли фольга проводником тока? | а) да б) нет в) в зависимости от толщины фольги |  |
| 7 | Подвергается ли фольга коррозии (ржавчине)? | а) да б) нет в) в зависимости от толщины |  |
| 8 | Можно ли использовать фольгу для упаковки продуктов питания? | а) да б) нет в) в зависимости от вида отделки фольги |  |
| 9 | Можно ли использовать фольгу для упаковки медицинских препаратов? | а) да б) нет в) в зависимости от вида отделки фольги |  |
| 10 | Применяется ли фольга в производстве теплоизоляционных материалов? | а) да б) нет в) в зависимости от вида отделки фольги |  |

20. Работа с фольгой

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какие свойства наиболее присущи фольге? | а) жёсткость и твёрдость б) мягкость и пластичность в) трудная обрабатываемость |

| 2 | Какая технологическая операция применяется при работе с фольгой? | а) правка б) пиление в) строгание |
| --- | --- | --- |
| 3 | Операция по художественной обработке толстой фольги выдавливанием специальным инструментом называется … | а) рисованием б) сгибанием в) чеканкой |
| 4 | Для гибки фольги определённой формы и размеров используются … | а) оправки б) трафареты в) шаблоны |
| 5 | Правка измятой заготовки фольги осуществляется в следующем порядке: … | а) от края к центру б) от центра к краю в) не имеет значения |
| 6 | Правку фольги лучше осуществлять на … | а) твёрдой поверхности(крышке верстака, стола) б) сложенной в несколько слоёв бумаге в) мягкой поверхности (ткани, мехе) |
| 7 | Правку фольги лучше осуществлять … | а) ладонью и пальцами руки б) тампоном из ваты или ткани в) ровной дощечкой |
| 8 | Рельефные изображения и орнаменты на фольге получают с помощью … | а) ножниц б) ножей в) чеканов |
| 9 | Резание фольги ножом по линейке осуществляется на подкладке из … | а) металла б) картона или фанеры в) стекла |
| 10 | Передача ножниц осуществляется … | а) кольцами вперёд б) рабочей частью вперёд в) не имеет значения |

21. Физические и механические свойства древесины

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет, запах, плотность и влажность – это …… свойства древесины. | а) механические б) физические в) механические и физические |

| 2 | Прочность, твёрдость, упругость – это ……. свойства древесины. | а) механические б) физические в) механические и физические |
| --- | --- | --- |
| 3 | Количество массы древесины в единице объёма – это … | а) твёрдость древесины б) влажность древесины в) плотность древесины |
| 4 | Какая древесина способна поглотить больше влаги при росте дерева и хранении? | а) менее плотная б) более плотная в) это не зависит от плотности древесины |
| 5 | Какая древесина лучше поддаётся обработке? | а) влажная б) чуть увлажнённая в) сухая |
| 6 | Для определения влажности древесины необходимо знать:… | а) массу образца до и после высушивания б) габаритные размеры образца до и после высушивания в) ширину и толщину образца до и после высушивания |
| 7 | Эта формула применяется для определения … W=(m1-m2):m2х100% | а) твёрдости древесины б) влажности древесины в) плотности древесины |
| 8 | В каком варианте перечислены породы древесины, обладающие более высокой плотностью? | а) липа, тополь б) дуб, клён в) сосна, ель |
| 9 | В каком варианте перечислены породы древесины, обладающие большей прочностью? | а) дуб, клён б) липа, тополь в) сосна, ель |
| 10 | В каком варианте перечислены более твёрдые породы древесины? | а) дуб, клён б) липа, тополь в) сосна, ель |

22. Разметка металлов

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какой вид разметки применяется для разметки развёртки коробочки? | а) линейная б) плоскостная в) объёмная |
| 2 | Какой вид разметки изображен на рисунке? | а) линейная б) плоскостная в) объёмная |
| 3 | Какой инструмент используется для разметки центров отверстий в металле? | а) керн б) кернер в) керновка |
| 4 | Какой инструмент используется при линейной разметке по металлу? | а) чертилка б) карандаш в) мел |
| 5 | Как называется операция по разметке центров отверстий специальным инструментом в виде стержня с коническим окончанием? | а) кернение б) керновка в) накернивание |
| 6 | Угольник-центроискатель используется для… | а) разметки центров отверстий на деталях цилиндрической формы б) разметки центров прямоугольных заготовок в) разметки центров в отверстиях |

| 7 | Разметка шаблоном обеспечивает … | а) экономию времени на разметку б) исключительную точность разметки в) бережное отношение к разметочному инструменту |
| --- | --- | --- |
| 8 | Разметка «по чертежу» это когда… | а) размеры на заготовку наносятся разметочным инструментом согласно указаниям чертежа б) чертёж налаживается на заготовку вместе с копировальной бумагой и по линиям детали на чертеже осуществляется копирование в) чертёж вырезается по линиям внешнего контура и используется при разметке как шаблон |
| 9 | Наиболее точную разметку и измерение углов можно выполнить… | а) транспортиром б) угломером с нониусом в) транспортиром с малкой |
| 10 | Такую разметку наиболее быстро и точно можно выполнить… | а) циркулем б) транспортиром в) угломером |

23. Графические документы технических устройств

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документ с изображением детали и с указанными на нём данными для изготовления и контроля называется… | а) эскиз б) кинематическая схема в) чертёж |
| 2 | Технический объект, детали которого соединены между собой при помощи технологических операций, называется… | а) сборочный чертёж б) сборочная единица в) технический рисунок |
| 3 | Технический рисунок – это… | а) сборочная единица б) сборочный чертёж в) графическое изображение |

| 4 | Изображение сборочной единицы с показом взаимодействия её деталей – это … | а) технический рисунок б) сборочный чертёж в) план |
| --- | --- | --- |
| 5 | Таблица, помещаемая над основной надписью сборочного чертежа, называется… (смотри рис. в п. 6) | а) техническим условием б) технологическим условием в) спецификацией |
| 6 | Это изображение называется… | а) сборочная единица б) сборочный чертёж в) ролик поворотный |
| 7 | Преломлённые линии, над которыми написаны цифры позиций, называются… | а) выносные линии б) цифровые полки в) линии-выноски |
| 8 | Цифры позиций пишут… | а) крупнее размерных чисел б) меньше размерных чисел в) равными с размерными числами |

| 9 | Две детали, соединенные между собой болтом и гайкой или склеиванием являются… | а) одной деталью б) сборочной единицей в) сборочным чертежом |
| --- | --- | --- |
| 10 | Для конструирования технических устройств используют такие графические документы, как… | а) технологическая и операционная карты б) чертежи, эскизы, технические рисунки в) сборочные единицы, детали и приспособления |

24. Технологический процесс

Прочти рассказ  и укажи на ошибки в действиях и в тексте.

Вначале Рома взял брусок шириной 20 миллиметров и толщиной 20 миллиметров и разметил его на четыре равные части (рис. 1).

Рис. 1

Чеканом он распилил его по разметке и получил четыре заготовки длиной 210 миллиметров каждая (рис. 2).

Рис. 2

«Что же мне сделать из этих заготовок?» - подумал Рома. Раздумывая над этим, Рома складывал из заготовок фигуры разных форм, и когда у него получился прямоугольник, сложенный из заготовок, он соединил заготовки гвоздями длиной 25 миллиметров (рис. 3).

Рис. 3

«Будет подставка под сковородку!», - решил Рома. Однако мама такую подставку у Ромы для использования не взяла. «Что еще можно сделать из этой рамки?», - думал Рома, глядя в окно. И когда он увидел птиц на дереве, то радостно воскликнул: «Я сделаю для них кормушку!»

Он взял двухслойную фанеру, ножовку для продольного пиления с крупным зубом и вырезал из фанеры заготовку длиной и шириной 210 миллиметров. Затем положил на фанерную заготовку рамку из реек и соединил их гвоздями, которыми соединял и рамку. Гвозди Рома забивал по середине рейки,  а место забивания размечал более большим гвоздём (рис. 4).

Рис. 4

Чтобы подвесить кормушку на дерево Рома взял стальную проволоку диаметром 6 мм, «откусил» кусачками кусок длиной 240 миллиметров и с помощью круглозубцев согнул из неё подвеску (рис. 5).

Рис. 5

Затем прикрепил её к кормушке теми же гвоздями, изготовив из гвоздей скобы (рис. 6).

Рис. 6

Ответы  к тестам

| № вопроса | Номера тестов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | В | Б | В | Б | А | В | Б | А | А | В | Б | А | А | В | Б | Б | Б | В | В | Б | Б | Б | В |
| 2 | А | Б | А | Б | Б | А | В | Б | А | В | А | Б | Б | В | В | А | Б | Б | Б | А | А | В | Б |
| 3 | Б | А | Б | А | А | В | А | Б | А | В | Б | Б | В | А | Б | Б | В | А | А | В | В | Б | В |
| 4 | В | А | В | А | Б | А | В | В | Б | В | Б | В | В | А | В | В | А | А | А | А | А | А | Б |
| 5 | В | Б | Б | В | А | А | В | В | В | А | А | Б | А | Б | Б | В | В | В | В | Б | В | В | В |
| 6 | А | А | Б | Б | В | Б | Б | Б | А | В | В | Б | Б | А | А | В | Б | А | А | Б | А | А | Б |
| 7 | Б | В | Б | В | В | Б | А | В | А | В | В | А | А | Б | Б | А | А | А | А | Б | Б | А | В |
| 8 | В | В | А | Б | В | В | Б | А | Б | А | А | Б | Б | А | А | А | А | В | В | В | Б | А | А |
| 9 | Б | В | А | В | В | А | А | А | В | Б | Б | А | Б | А | В | В | В | А | А | Б | А | Б | Б |
| 10 | Б | А | В | А | Б | Б | А | В | А | В | Б | Б | А | В | В | Б | Б | В | В | А | А | А | Б |

Ошибки в задании № 24

1. Вначале Рома должен был решить, что он будет изготавливать, а затем выполнить рисунки, эскизы и чертежи, разработать технологическую карту и подготовить необходимые материалы и инструменты.

2. Заготовка таких размеров называется не брусок, а рейка. При её распиливании получаются четыре детали.

3. Чекан предназначен не для пиления, а для художественной обработки фольги.

4. Длина гвоздя в 25 мм недостаточна для надёжного соединения деталей, как показано на рис. 3.

5. Фанера состоит из трёх и более слоёв шпона.

6. Для разрезания фанеры лучше использовать ножовку для поперечного пиления с мелким зубом.

7. Заготовка фанеры (210 х 210 мм) меньше габаритных размеров рамки, которые равняются 230 х 230 мм, и по этой причине крепление её к рамке будет затруднительно.

8. Соединять гвоздями следовало не рамку с фанерой, а фанеру с рамкой, т.е. фанеру нужно положить сверху и прибить её гвоздями. Разметку под гвозди следует выполнять шилом.

9. Стальную проволоку толщиной 6 мм, которая правильно называется «катанкой», «откусить» кусачками практически невозможно, как затруднительно и согнуть её не «круглозубцами» а круглогубцами. Изображение проволоки толщиной более 5 мм выполняется двумя толстыми линиями. Согласно рис. 6 длина проволоки значительно больше 240 мм.

10. Такое крепление проволоки к кормушке и кормушки на дереве не надёжно из-за того, что гвозди недостаточной длины, да и птицы, садясь на кормушку, будут её опрокидывать