ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД

7 КЛАСС

тематический контроль

качества знаний учащихся

От автора

В данном сборнике представлены тесты контроля знаний учащихся 7 класса. В каждом тесте содержится 10 вопросов по одной из основных тем, предусмотренных Программой по трудовому обучению. Наличие 10 вопросов в одном тесте наилучшим образом будет способствовать оценке знаний учащихся по 10-балльной системе.

Сборник содействует эффективности тематического контроля, когда при наличии пособия у каждого учащегося на уроке, для осуществления контроля качества знаний потребуется минимальное время, а определение уровня усвоения знаний будет объективным.

Данный сборник позволит учителю осуществлять не только тематический, но и промежуточный и итоговый контроль знаний. Для этого учителю достаточно определить номера тестов и вопросов и предложить их в определенном порядке и количестве для ответа учащимся.

Работа над вопросами тестов и анализ допущенных ошибок позволят учащимся не только самостоятельно оценивать свои знания, но и будет способствовать приобретению новых. Наличие сборника у учащихся позволит выполнять и домашнее задание, что будет способствовать их самостоятельной работе  с учебной и специальной литературой.

Сборник будет полезен и при подготовке школьников к участию в олимпиадах по трудовому обучению.

1. Сверление древесины

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | В каком варианте правильно перечислены названия сверл? | а) а - прямое б - винтовое в - плоское г - ленточное д - цилиндрическое б) а - овальное б - спиральное в - центровое г - винтовое д - шлицевое в) а - ложечное б - винтовое в - центровое г - спиральное д - пробочное |
| 2 | В каком варианте правильно перечислены названия хвостовиков сверл? | а) а - конический б - цилиндрический в - пирамидальный б) а - пирамидальный б - цилиндрический в - фигурный в) а - конусный б - призматический в - пирамидальный |
| 3 | В каком варианте правильно названы режущие части спирального сверла? | а) а – с коническим центром б – с тройным центром в – с винтовым центром б) а - бесцентровая б – с плоским центром в – с винтовым центром в) а - бесцентровая б – с тройным центром в – с винтовым центром |

| 4 | В каком варианте правильно названы виды движения сверла при сверлении заготовки? | а) 1 – главное движение резания 2 – движение подачи б) 1 – движение подачи 2 – движение резания в) 1 – движение засверливания 2 – движение разметки |
| --- | --- | --- |
| 5 | Для получения глухих (не сквозных) отверстий для специальных целей лучше использовать… | а) ложечное сверло б) центровое сверло в) пробочное сверло |
| 6 | Для предотвращения «рваного» отверстия в заготовке на выходе сверла лучше всего… | а) произвести сверление заготовки в два этапа: до половины с одной стороны, а затем до конца со второй б) ослабить давление на сверло перед его выходом из заготовки в) подложить под заготовку подкладную доску и плотно соединить её с заготовкой струбциной |
| 7 | Приспособление для сверления большого количества отверстий без разметки и дающее точное направление сверлу называется… | а) шаблон б) трафарет в) кондуктор |
| 8 | Этот инструмент для получения конических углублений в верхней части отверстия (под шуруп с потайной головкой) называется… | а) зенковка б) конусное сверло в) коническое сверло |

| 9 | Срезание слоя материала при сверлении будет происходить при движении этих сверл … | а) А - по направлению часовой стрелки часов б) Б - против направления часовой стрелки в) в любом направлении |
| --- | --- | --- |
| 10 | Как называется часть любого приспособления для сверления (дрель, коловорот), в котором закрепляется сверло? | а) захват б) зажим в) патрон |

2. Металлы и сплавы

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | В каком варианте правильно перечислены физические свойства металлов? | а) плотность, цвет, тепло и электропроводность б) пластичность, ковкость, плотность в) твёрдость, цвет, свариваемость |
| 2 | В каком варианте правильно перечислены механические свойства металлов? | а) плотность, цвет, обрабатываемость б) пластичность, твёрдость, упругость в) ковкость, плотность, пластичность |
| 3 | В каком варианте правильно перечислены технологические свойства металлов? | а) ковкость, свариваемость, обрабатываемость б) обрабатываемость, упругость, пластичность в) твёрдость, ковкость, тепло и электропроводность |
| 4 | Сплав железа с углеродом, в котором содержится до 2,14% углерода, называется… | а) сталь, б) чугун в) железо |
| 5 | Что означают первые буквы СЧ, КЧ, ВЧ в маркировке чугуна? | а) С – серый чугун К – ковкий чугун В – высокопрочный чугун б) С – специальный чугун К – крепкий чугун В – высококачественный чугун в) С – средний чугун К – качественный чугун В – высококачественный чугун |

| 6 | Что означают цифры в маркировке чугунов: СЧ15, КЧ35-10, ВЧ50-7? | а) технологические характеристики б) механические характеристики в) физические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 7 | Что означает цифра 3 в маркировке стали: Ст3? | а) условный порядковый номер б) содержание углерода в процентах в) количество вредных примесей |
| 8 | Какое количество углерода содержится в сплаве сталь 45? | а) 4,5 % б) 45 % в) 0,45 % |
| 9 | Неспособность металлов и сплавов изменять свои размеры и форму под воздействием ударов без разрушения (раскалывания) как свойство называется… | а) усталостью металлов б) слабостью металлов в) хрупкостью металлов |
| 10 | Изделие из какого материала разрушается (трескается, ломается) при нанесении по нему сильных ударов молотком? | а) из стали б) из чугуна в) из железа |

3. Технологический процесс слесарной обработки

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сложный, разнообразный процесс, включающий различные действия по изготовлению изделий, наладке, ремонту называется… | а) слесарной обработкой б) производственным в) технологическим |
| 2 | Часть производственного процесса, в ходе которого осуществляется непосредственное изменение размеров, форм и свойств обрабатываемых материалов называется… | а) технологическим процессом б) производственным процессом в) механической обработкой |
| 3 | Часть технологического процесса по обработке материала называется… | а) операцией б) слесарной обработкой в) механической обработкой |

| 4 | Слесарная обработка относится к процессам… | а) горячей обработки металлов б) обработки древесины в) холодной обработки металлов |
| --- | --- | --- |
| 5 | В каком варианте правильно перечислены операции слесарной обработки металлов? | а) правка, разметка, гибка, резание б) разметка, пиление, гибка, правка в) разметка, керновка, пиление, гибка, правка |
| 6 | Рубка, опиливание, сверление металла относятся к… | а) подготовительным операциям б) основным операциям в) вспомогательным операциям |
| 7 | Разметка, резание, правка, гибка относятся к… | а) подготовительным операциям б) основным операциям в) вспомогательным операциям |
| 8 | Начальная обработка заготовки называется… | а) подготовительной б) грубой (черновой) в) чистовой |
| 9 | Окончательная обработка заготовки называется… | а) завершающей б) чистовой (отделочной) в) итоговой |
| 10 | Последовательность выполнения операций по изготовлению изделия (детали) оформляется в документе, который называется… | а) план б) кинематическая схема в) технологическая карта |

4. Контрольно-измерительные инструменты

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масштабная (слесарная) линейка позволяет производить измерения с точностью до … | а) до 0,1 мм б) до 0,5 мм в) до 1,0 мм |
| 2 | Штангенциркуль ШЦ-1 позволяет производить измерения с точностью до… | а) до 1,0 мм б) до 0,01 мм в) до 0,1 мм |

| 3 | Штангенциркуль ШЦ-1 позволяет производить измерения … (выберите наиболее полный и правильный ответ) | а) наружных диаметров, длины, толщины и высоты б) наружных и внутренних диаметров, длины, толщины и глубины в) окружностей, радиусов, высоты, ширины и длины |
| --- | --- | --- |
| 4 | В каком варианте правильно названы части ШЦ-1? | а) 1 – штанга 2 – верхняя неподвижная губка 3 – верхняя подвижная губка б) 1 – корпус 2 – подвижная верхняя губка 3 – неподвижная верхняя губка в) 1 – штанга 2 – нижняя неподвижная губка 3 – нижняя подвижная губка |
| 5 | В каком варианте правильно названы части ШЦ-1? | а) 1 – верхняя неподвижная губка 2 – штанга 3 – винт б) 1 – верхняя подвижная губка 2 – корпус 3 – винт в) 1 – верхняя подвижная губка 2 – подвижная рамка 3 –винт |
| 6 | В каком варианте правильно названы части ШЦ-1? | а) 1 – нониус 2 – верхняя губка 3 –нижняя губка 4 – глубиномер б) 1 – глубиномер 2 – нониус 3 – нижняя подвижная губка 4 – нижняя неподвижная губка в) 1 – глубиномер 2 – нониус 3 –нижняя неподвижная губка 4 – нижняя подвижная губка |

| 7 | Цена одного деления нониуса у ШЦ-1 составляет… | а) 1,9 мм б) 19 мм в) 0,9 мм |
| --- | --- | --- |
| 8 | Длина шкалы нониуса у ШЦ-1 равняется… | а) 20 мм б) 19 мм в) 21 мм |
| 9 | Какие показания штангенциркуля ШЦ-1 установлены в вариантах а, б, в? | а) а – 40,6 мм б – 39,7 мм в – 61,4 мм б) а – 59,9 мм б – 58,8 мм в – 80,3 мм в) а – 50,2 мм б – 49,2 мм в – 70,9 мм |
| 10 | Этот инструмент называется… | а) угломер б) угольник в) малка |

5. Разметка металлов

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какой вид разметки применяется для разметки развёртки коробочки? | а) линейная б) плоскостная в) объёмная |
| 2 | Какой вид разметки изображен на рисунке? | а) линейная б) плоскостная в) объёмная |

| 3 | Какой инструмент используется для разметки центров отверстий в металле? | а) керн б) кернер в) керновка |
| --- | --- | --- |
| 4 | Какой инструмент используется при линейной разметке по металлу? | а) чертилка б) карандаш в) мел |
| 5 | Как называется операция по разметке центров отверстий специальным инструментом в виде стержня с коническим окончанием? | а) кернение б) керновка в) накернивание |
| 6 | Угольник-центроискатель используется для… | а) разметки центров отверстий на деталях цилиндрической формы б) разметки центров прямоугольных заготовок в) разметки центров в отверстиях |
| 7 | Разметка шаблоном обеспечивает … | а) экономию времени на разметку б) исключительную точность разметки в) бережное отношение к разметочному инструменту |
| 8 | Разметка «по чертежу» это когда… | а) размеры на заготовку наносятся разметочным инструментом согласно указаниям чертежа б) чертёж налаживается на заготовку вместе с копировальной бумагой и по линиям детали на чертеже осуществляется копирование в) чертёж вырезается по линиям внешнего контура и используется при разметке как шаблон |
| 9 | Наиболее точную разметку и измерение углов можно выполнить… | а) транспортиром б) угломером с нониусом в) транспортиром с малкой |

| 10 | Такую разметку наиболее быстро и точно можно выполнить… | а) циркулем б) транспортиром в) угломером |
| --- | --- | --- |

6. Процесс резания металлов

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая часть любого режущего инструмента имеет форму… | а) резца б) зуба в) клина |
| 2 | В каком варианте правильно названы элементы резца? | а) 1 – грань 2 – режущая кромка б) 1 – режущая кромка 2 – грань в) 1 – ребро 2 – грань |
| 3 | В каком варианте правильно перечислены углы на схеме процесса резания? | а) γ – передний угол β – угол заострения α – задний угол δ – угол резания б) γ – угол резания β – передний угол α – задний угол δ – угол заострения в) γ – угол заострения β – угол резца α – задний угол δ – угол резания |
| 4 | В каком варианте правильно указаны инструменты для резания металла? А – напильник, ножницы; Б – слесарная ножовка, сверло; В – зубило, пробойник; | а) в А и Б б) в Б и В в) в А, Б, В |
| 5 | В каком варианте правильно перечислены инструменты, осуществляющие резание металла без снятия стружки? | а) ножницы, кусачки б) ножовка, напильник в) зубило, ножовка |

| 6 | Режущие части напильника называются… | а) зубья б) клинья в) заусеницы |
| --- | --- | --- |
| 7 | Является ли обработка металла шлифовальной шкуркой процессом резания? | а) да б) нет в) да – при прямолинейных движениях по обрабатываемой детали, и нет – при круговых движениях |
| 8 | Поверхность заготовки, которую необходимо обработать, называется… | а) обрабатываемой б) обработанной в) подготовленной |
| 9 | Процесс разделения металлической заготовки на части с помощью слесарной ножовки называется… | а) пиление б) распиливание в) резание (разрезание) |
| 10 | Эффективность процесса резания будет обеспечена тогда, когда… | а) материал резца будет твёрже материала заготовки б) резец будет больше размеров заготовки в) резец «врезается» в заготовку с большой скоростью |

7. Инструменты для разрезания металлов

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | В каком варианте правильно перечислены части ножовки слесарной? | а) 1 – гайка-барашек 2 – натяжной винт 3 – задний угольник рамки 4 – передний угольник рамки б) 1 – гайка-барашек 2 – натяжной винт 3 – передний угольник рамки 4 – задний угольник рамки в) 1 – гайка-барашек 2 – натяжной винт 3 – передняя полурамка 4 – задняя полурамка |
| 2 | Тонкая узкая стальная пластина для резания слесарной ножовкой называется… | а) полотно б) полоса в) пила |

| 3 | Скорость движения ножовки при резании составляет … двойных ходов в минуту. | а) 10-20 б) 20-40 в) 30-60 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Для уменьшения трения полотна о стенки толстой заготовки следует периодически смазывать полотно… | а) водой б) салом, маслом или мылом в) мелом |
| 5 | Какой буквой обозначена длина полотна? | а) А б) Б в) В |
| 6 | Длина наиболее часто используемых полотен составляет… | а) 150-200 мм б) 200-250 мм в) 250-300 мм |
| 7 | Для резания не твёрдых металлов (алюминий, медь) и во избежание поломки полотно устанавливается… | а) зубьями вперёд б) зубьями к себе в) в любом положении |
| 8 | Заклинивание полотна в заготовке большой толщины предотвращает… | а) уменьшение натяжения полотна б) увеличение натяжения полотна в) наличие развода зубьев |
| 9 | Если ножовочное полотно при резании толстой заготовки отклонилось в сторону от разметки, то необходимо… | а) ослабить натяжку полотна и выправить линию резания б) сильнее натянуть полотно и выправить линию резания в) продолжить резание заготовки с противоположной стороны |
| 10 | Резание заготовки в таком её расположении относительно полотна целесообразно, если… | а) толщина заготовки не меньше расстояния между тремя зубьями полотна б) заготовка надёжно закреплена в тисках в) использовать смазывающие жидкости |

8. Опиливание металлов

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опиливание – это операция по… | а) срезанию припуска слесарной ножовкой б) срезанию слоя металла напильником в) отрезанию заготовки необходимой длины |
| 2 | В каком варианте правильно названы части напильника? | а) 1 – рабочая часть, 2 – хвостовик, 3 – ручка, 4 – рукоятка, 5 – грань, 6 – ребро, 7 – носок б) 1 – рабочая часть, 2 – пятка, 3 – ручка, 4 – хвостовик, 5 – ребро, 6 – грань, 7 – опора в) 1 – рабочая часть, 2 – пятка, 3 – хвостовик, 4 – ручка, 5 – грань, 6 – ребро, 7 – носок |
| 3 | В каком варианте правильно названы виды напильников? | а) а – плоский тупоносый б – плоский остроносый в – квадратный г – трёхгранный б) а – плоский тупой б – плоский заостренный в – четырёхгранный г – треугольный в) а – плоский б – пирамидальный в – квадратный г – треугольный |

| 4 | В каком варианте правильно названы виды напильников? | а) а – цилиндрический б – полусферический в – ромбический г – клиновидный б) а – круглый б – полукруглый в – ромбический г – клиновидный в) а – круглый б – полукруглый в – ромбический г – ножовочный |
| --- | --- | --- |
| 5 | В каком варианте правильно названы виды насечек напильников по профилю? | а) а – косоугольная б – ромбическая в – дуговая г – рашпильная б) а – косая б – двойная в – дуговая г – точечная в) а – одинарная б – двойная в – дуговая г – рашпильная |
| 6 | На 10 мм длины рабочей части у напильников А имеется 5 насечек, у напильника Б – 12 насечек, у напильника В – 14 насечек, у напильника Г – 80 насечек. Какому номеру соответствуют эти напильники? | а) А - 0, Б -1 , В – 2, Г - 3 б) А - 1, Б - 2, В – 3, Г - 4 в) А - 0, Б - 1, В – 2, Г - 5 |
| 7 | Напильники с номерами 0 и 1 называются… | а) драчевым б) личным в) бархатным |
| 8 | Напильник с номером 4 называется… | а) драчевым б) личным в) бархатным |

| 9 | Чаще всего для черновой обработки используют три способа опиливания штрихами. В каком варианте они правильно указаны? | а) косым, поперечным, перекрёстным б) круговым, прямым, угловым в) продольным, поперечным, смешанным |
| --- | --- | --- |
| 10 | Эти способы опиливания используются для отделки поверхности заготовки. Как они называются? | а) а – продольным штрихом б – поперечным штрихом в – круговым штрихом б) а – продольным штрихом б – поперечным штрихом в – зигзагообразным в) а – продольным штрихом б – продольным штрихом в – круговым штрихом |

9. Сверлильный станок

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сверлильный станок – это машина … | а) технологическая б) энергетическая в) преобразующая |
| 2 | В каком варианте правильно перечислены основные части сверлильного станка? | а) двигатель, клиноременная передача, шпиндель с патроном б) двигатель, плита со столом, шпиндельная бабка в) двигатель, штурвал, патрон |

| 3 | Скорость вращения шпинделя тем больше, чем… | а) больше ведомый и меньше ведущий шкивы б) меньше ведомый и больше ведущий шкивы в) меньше размер ремня передачи |
| --- | --- | --- |
| 4 | Устанавливаемая (выбираемая) скорость резания при сверлении зависит от… | а) частоты вращения шпинделя, твёрдости обрабатываемого материала, диаметра сверла б) вида сверла, вида материала, оборотов двигателя в) оборотов двигателя, частоты вращения шпинделя, качества заточки сверла |
| 5 | Перемещение сверла с патроном называется… | а) ходом б) движением в) подачей |
| 6 | Шпиндельная бабка совершает перемещения … | а) вращательные б) поступательные в) вращательно-поступательные |
| 7 | Тиски, прикрепляемые к столу сверлильного станка с помощью болтов, называются… | а) слесарными б) машинными в) сверлильными |
| 8 | В каком варианте правильно названы элементы сверла? | а) 1 – спираль 2 – внутренняя поверхность 3 – острие б) 1 – спинка зуба 2 – передняя поверхность 3 – поперечная кромка в) 1 – спинка зуба 2 – задняя поверхность 3 – режущая кромка |
| 9 | Центр сверления на заготовке из металла в виде конического углубления называется… | а) зенковка б) фаска в) керн |
| 10 | В конце сверления усилие нажима на рукоятку штурвала … | а) слегка увеличивают б) уменьшают в) резко увеличивают |

10. Графические документы технических устройств

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документ с изображением детали и с указанными на нём данными для изготовления и контроля называется… | а) эскиз б) кинематическая схема в) чертёж |
| 2 | Технический объект, детали которого соединены между собой при помощи технологических операций, называется… | а) сборочный чертёж б) сборочная единица в) технический рисунок |
| 3 | Технический рисунок – это… | а) сборочная единица б) сборочный чертёж в) графическое изображение |
| 4 | Изображение сборочной единицы с показом взаимодействия её деталей – это … | а) технический рисунок б) сборочный чертёж в) план |
| 5 | Таблица, помещаемая над основной надписью сборочного чертежа, называется… (смотри рис. в п. 6) | а) техническим условием б) технологическим условием в) спецификацией |
| 6 | Это изображение называется… | а) сборочная единица б) сборочный чертёж в) ролик поворотный |
| 7 | Преломлённые линии, над которыми написаны цифры позиций, называются… | а) выносные линии б) цифровые полки в) линии-выноски |

| 8 | Цифры позиций пишут… | а) крупнее размерных чисел б) меньше размерных чисел в) равными с размерными числами |
| --- | --- | --- |
| 9 | Две детали, соединенные между собой болтом и гайкой или склеиванием являются… | а) одной деталью б) сборочной единицей в) сборочным чертежом |
| 10 | Для конструирования технических устройств используют такие графические документы, как… | а) технологическая и операционная карты б) чертежи, эскизы, технические рисунки в) сборочные единицы, детали и приспособления |

11. Строение древесины

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кору ствола дерева составляют: | а) пробка и луб б) луб и камбий в) пробка и камбий |
| 2 | На поперечном разрезе ствола дерева стрелка указывает на… | а) луб б) пробку в) камбий |
| 3 | На поперечном разрезе ствола дерева стрелка указывает на… | а) пробку б) камбий в) луб |
| 4 | На поперечном разрезе ствола дерева стрелка указывает на… | а) луб б) заболонь в) камбий |

| 5 | На поперечном разрезе ствола дерева стрелка указывает на… | а) луб б) камбий в) заболонь |
| --- | --- | --- |
| 6 | На поперечном разрезе ствола дерева стрелка указывает на… | а) заболонь б) сердцевину в) ядро |
| 7 | На поперечном разрезе ствола дерева стрелка указывает на… | а) заболонь б) сердцевину в) ядро |
| 8 | В каком варианте правильно перечислены разрезы ствола дерева? | а) 1 – поперечный, 2 – продольный, 3 - тангенциальный б) 1 – продольный, 2 – поперечный, 3 - тангенциальный в) 1 - поперечный, 2 - тангенциальный, 3 – продольный |
| 9 | Рисунок на продольном разрезе ствола называется… | а) годичные кольца б) фактура в) текстура |
| 10 | Места, по которым древесина легко раскалывается, а так же растрескивается при высыхании, называются… | а) годичные кольца б) сердцевинные лучи в) текстурные линии |

12. Листовые древесные материалы

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | В каком варианте правильно перечислены все листовые древесные материалы? | а) шпон, ДВП, ДСП, ПВА б) шпон, фанера, ДВП, ДСП в) фанера, ДВП, ДСП, фольга |
| 2 | Этот способ получения шпона называется… | а) строгание б) лущение в) срезание |
| 3 | Шпон получают из… | а) брёвен и хлыстов б) кряжей и чураков в) брусьев и брусков |
| 4 | В каком варианте правильно расположен шпон для склеивания фанеры? | а) в варианте А б) в варианте В в) в варианте С |
| 5 | Лучшая сторона фанеры называется ….., а худшая - ….. | а) лицевая и оборотная б) главная и второстепенная в) передняя и задняя |
| 6 | Какой из перечисленных материалов одних размеров выдержит большую нагрузку на излом? | а) доска из сосны б) ДСП в) фанера |
| 7 | Этот способ получения шпона называется… | а) лущение б) строгание в) срезание |

| 8 | Максимальная толщина стандартного строганного шпона не превышает… | а) 0,5 мм б) 1,0 мм в) 4,0 мм |
| --- | --- | --- |
| 9 | Максимальная толщина стандартного лущеного шпона не превышает… | а) 0,5 мм б) 1,0 мм в) 4,0 мм |
| 10 | Твердые древесные плиты с блестящей поверхностью называются… | а) полированными б) ламинированными в) облицовочными |

13. Пробивание и сверление отверстий

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пробивание отверстий в тонколистовом металле выполняют… | а) кернером б) сверлом в) пробойником |
| 2 | Пробивание отверстий вручную выполняют на… | а) торцевой части деревянного бруска б) металлической плите с отверстиями нужного диаметра в) на резине или мягкой пластмассе |
| 3 | Получение отверстия пробиванием - это процесс… | а) резания металла б) сверления в) накернивания |
| 4 | При штамповке изображенной на рисунке скобы на штамповочном прессе применяются пуансон и матрица. Где они изображены на схеме? | а) А – пуансон, В – заготовка, С - матрица б) А – матрица, В – пуансон, С - заготовка в) А – матрица, В – заготовка, С – пуансон |
| 5 | Можно ли штамповать на штамповочных прессах отверстия в деталях из тонколистового металла? | а) можно б) нельзя в) такие отверстия получают только пробиванием вручную |

| 6 | Сверло, изображенное на рисунке, называется… | а) ленточным б) спиральным в) канавочным |
| --- | --- | --- |
| 7 | В каком варианте правильно перечислены элементы сверла? | а) 1-рабочая часть, 2-ленточка, 3-канавка, 4-хвостовик б) 1-хвостовик, 2-ленточка, 3-канавка, 4-рабочая часть в) 1-рабочая часть, 2-канавка, 3-ленточка, 4-хвостовик |
| 8 | Для ручного сверления отверстий в тонколистовом металле используют… | а) бурав и буравчик б) коловорот и дрель в) струбцину и пробойник |
| 9 | Для сверления заготовки на столярном верстаке её вместе с подкладной доской к крышке верстака прикрепляют… | а) шурупами и гвоздями б) струбциной в) кернером и пробойником |
| 10 | Перед началом сверления в центре отверстия выполняют… | а) вмятину б) кернер в) керн |

14. Основные виды столярных соединений

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Элементы шиповых соединений, обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4 называются… | а) 1 – вершина шипа 2 – заплечики 3 – боковые стенки 4 - дно б) 1 – торец 2 – основание 3 – стенки 4 - основание в) 1 – вершина 2 – дно 3 – стенки 4 - дно |
| 2 | Наиболее надежными столярными соединениями являются соединения на… | а) гвоздях б) шурупах в) клею |

| 3 | Для соединения брусков толщиной свыше 80 мм следует применять…. | а) одинарный шип б) двойной шип в) тройной многократный |
| --- | --- | --- |
| 4 | Для изделий с шиповым соединением целесообразно применять древесину… | а) сосны, ели, березы б) ольхи, осины, клена в) можно использовать любую породу |
| 5 | В каком варианте правильно указаны шип, гнездо, проушина? | а) а – шип б – гнездо в - проушина б) а – шип б – проушина в - гнездо в) а – проушина б – гнездо в - шип |
| 6 | Шип, проушина и гнездо должны иметь размеры относительно друг друга… | а) шип должен легко (свободно) входить в гнездо или проушину б) шип должен плотно входить в гнездо или проушину в) размеры гнезда или проушины должны быть на 0,5…1,0 мм больше размеров шины |
| 7 | Для изготовления изделия с шиповыми соединениями используют… | а) сборочный чертеж б) маршрутную карту в) кинематическую схему |
| 8 | Для соединения брусков толщиной до 40 мм чаще всего применяют….. | а) одинарный шип б) двойной или тройной в) многократный |

| 9 | В каком варианте правильно перечислены виды шиповых соединений? | а) а – угловые концевые б – угловые серединные в – угловые ящичные б) а – боковые б – серединные в - многошиповые в) а – внешние б – внутренние в - многоступенчатые |
| --- | --- | --- |
| 10 | Количество шипов на заготовке выбирают в зависимости от… | а) от вида древесины б) от назначения изделия в) от толщины соединяемых деталей |

15. Выполнение шипов и проушин

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбор числа шипов на заготовке определяют исходя из… | а) толщины соединяемых деталей б) вида древесины в) наличия соответствующей пилы |
| 2 | При выполнении шипа применяют … | а) долото б) пилы в) шерхебель или зензубель |
| 3 | Пиление при запиливании шипов и проушин называется… | а) смешанным б) поперечным в) продольным |
| 4 | Для пиления шипов и проушин лучше использовать… | а) пилу с мелким зубом в виде равнобедренного треугольника б) пилу с мелким зубом для продольного пиления в) пилу с крупным зубом для смешанного пиления |

| 5 | Изображенная разметка шипов и проушин называется… | а) поперечная и продольная б) простая в) сложная |
| --- | --- | --- |
| 6 | При разметке шипов и проушин на заготовке вначале выполняют… | а) продольную разметку б) поперечную разметку в) последовательность не имеет значения |
| 7 | При выполнении проушин и шипов выполняется одинаковая операция… | а) запиливание пилой б) долбление долотом в) спиливание ненужных участков древесины |
| 8 | При выполнении шипов пиление вдоль волокон осуществляется при… | а) запиливании шипов б) спиливании «щечек» в) в обоих случаях |
| 9 | Длину шипа (проушины) откладывают от базового торца… | а) вдоль всех ребер б) вдоль одного ребра в) не имеет значения |
| 10 | Ширину шипа (проушины) размечают исходя из… | а) вида древесины и наличия соответствующей пилы б) простоты и легкости изготовления в) расчета по формуле |

16. Выполнение проушин и гнезд

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для зачистки шипов, гнезд, проушин, срезания фасок, подрезки подгоняемых деталей применяется… | а) стамеска б) долото в) рубанок |
| 2 | При выполнении проушин и гнезд, удары по долоту наносят… | а) столярным молотком б) киянкой в) деревянным бруском |
| 3 | Долбление заготовки осуществляется на… | а) на подкладной доске б) на стальной плите в) не имеет значения |

| 4 | Какова очередность при долблении гнезда… | а) поочередно от обеих линий поперечной разметки б) поочередно от обеих линий продольной разметки в) не имеет значения |
| --- | --- | --- |
| 5 | Операция обработки древесины резанием с помощью долота называется… | а) долбление б) строгание в) лущение |
| 6 | Стальной стержень с насаженной на него деревянной ручкой и металлическим кольцом на ее окончании называется… | а) стамеска б) долото в)зензубель |
| 7 | Гнездо и проушины долбят… | а) с одной стороны заготовки на вылет б) с двух сторон, для чего делают двустороннюю разметку в) не имеет значения, так как это не влияет на качество |
| 8 | Долбление проушин осуществляется от торца заготовки, для чего долото ставят… | а) фаской в сторону дна проушины б) фаской в сторону торца проушины в) не имеет значения |
| 9 | Рабочая часть долота имеет форму клина с углом… | а) 200 - 250 б) 350 в) 400 – 450 |
| 10 | Рабочая часть стамески имеет форму клина с углом… | а) 200 - 250 б) 350 в) 400 – 450 |

17. Сборка шиповых соединений

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | После подгонки шипового соединения его… | а) подстрагивают, чтобы убрать неровности и выступы на стыках б) разбирают, смазывают клеем, собирают и сжимают струбцинами в) эти операции можно проводить в любой очередности |

| 2 | Для того, чтобы избежать вмятины на шиповом соединении в местах сжатия струбцинами… | а) под опоры струбцины кладут подкладную доску б) струбцину зажимают несильно в) опоры струбцин смазывают олифой |
| --- | --- | --- |
| 3 | Когда собирают шиповое соединение, киянкой ударяют… | а) непосредственно по шипу б) по шипу через подкладную доску в) следует ударять по детали рядом с шипом |
| 4 | В случае когда шип свободно проходит в проушину или гнездо, для устранения этого недостатка, лучшим способом будет… | а) забивание клина в шип после сборки б) обматывание шипа бумагой или тканью в) наклеивание на шип древесной стружки от рубанка необходимого размера |
| 5 | Подгонку шипов и проушин осуществляют с помощью… | а) стамески и рубанка б) стамески и напильника в) долота и рубанка |
| 6 | Для удобства резания стамеской, заготовку… | а) прибивают гвоздями или привинчивают шурупами к подкладной доске или верстаку б) зажимают в коленях или держат одной рукой в) закрепляют на верстаке в зажимах |
| 7 | Готовые шиповые соединения строгают рубанком… | а) поочередно от центра к краю б) на полный размах сквозным движением в) поочередно от края к центру |
| 8 | Для того, чтобы убрать застывшие клеевые потеки и неровности на стыках шиповых соединений их… | а) подстрагивают и зачищают шлифовальной шкуркой б) разбирают и устраняют недостатки в) соединения с такими недостатками считаются браком и выбрасываются |
| 9 | Прочность шипового соединения будет обеспечена тогда, когда… | а) шип входит в проушину плотно, при несильном ударе киянкой или нажатии рукой б) шип входит в проушину при сильных многократных ударах киянкой в) шип свободно входит в проушину и легко из нее вынимается |
| 10 | Для подгонки проушин используют напильник. Но при его отсутствии лучше применить… | а) нож столовый б) нож рубанка в) стальную и деревянную полосу с наклеенной на нее наждачной бумагой |

18. Рубка металла

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | При рубке металла различают три вида удара молотком… | а) кистевой, локтевой, плечевой б) без замаха, с небольшим замахом, с большим замахом в) на плите, в тисках, на верстаке |
| 2 | При рубке в тисках заготовку закрепляют так, чтобы линия разметки была… | а)выше уровня губок на 1..2 мм б) точно с уровнем губок в) ниже уровня губок на 1..2 мм |
| 3 | Рубку металла толщиной более 2 мм осуществляю… | а) с одной стороны до полного разделения заготовки от ударов б) с двух сторон до полного разделения заготовки от ударов в) с двух сторон с последующей ломкой заготовки перегибанием |
| 4 | Сильные удары молотком наносят в одно место установки зубила… | а) три раза подряд б) два раза подряд в) один раз |
| 5 | Зубило предназначено для… | а) разделения заготовки на части б) разметки в) выплнения чеканки |
| 6 | Какой из перечисленных инструментов применяется при рубке металла? | а) кернер б) крейцмейсель в) чертилка |
| 7 | При рубке заготовки на плите линия рубки проходит… | а) на расстоянии 5-6 мм от линии разметки б) точно по линии разметки в) на расстоянии 1-2 мм от линии разметки (припуск на обработку) |
| 8 | При рубке металла взгляд направлен на… | а) молоток б) боек зубила в) рабочую часть зубила |
| 9 | Зубило представляет собой стальной стержень, состоящий из трех частей: | а) бойковой, средней и режущей б) ударно, средней и рабочей в) бойка, корпуса и лезвия |
| 10 | На рабочей части зубила расположен… | а) ударник б) боек в) режущая кромка |

19. Пиление древесины вдоль волокон

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зубья пилы в форме равнобедренного треугольника предназначены для… | а) поперечного пиления б) продольного пиления в) смешанного пиления |
| 2 | Пилы с такими зубьями предназначены для… | а) поперечного пиления б) продольного пиления в) смешанного пиления |
| 3 | Полотна пил с мелкими зубьями в виде прямоугольного треугольника называются… | а) распускные б) поперечные в) выкружные |
| 4 | Шиповые полотна имеют зубья в виде… | а) прямоугольного треугольника б) косоугольного треугольника в) равнобедренного треугольника |
| 5 | Пила, изображенная на рисунке. называется… | а) рамочная б) распорная в) лучковая |
| 6 | В каком варианте правильно перечислены детали пилы, обозначенные цифрами 1, 4, 5? | а) 1 – стойка 4– тетива 5- щеколда б) 1 – стойка 4– растяжка 5- упор в) 1 – корпус 4 натяжка 5- фиксатор |

| 7 | Зубья этого полотна предназначены для… | а) поперечного пиления б) продольного пиления в) смешанного пиления |
| --- | --- | --- |
| 8 | Полотна лучковых пил с зубьями в виде косоугольного треугольника называются… | а) поперечные б) распускные в) шиповые |
| 9 | Правильно перечислены детали пилы, обозначенные цифрами 6, 7, 8 в варианте… | а) 6 упор 7 – рукоятка 8 - ножовка б) 6 – распорка 7 – ручка 8 - пилка в) 6 – распорка 7 – ручка 8 - полотно |
| 10 | Продольное пиление – это когда заготовку древесины распиливают… | а) поперек волокон б) вдоль волокон в) это зависит от того, какое полотно установлено на пиле |

19. Технологический процесс

Найди в рассказе ошибки, неточности и нелогичности. Подумай, как можно изменить конструкцию крючка для удобства в использовании.

Для изготовления надежного крючка для калитки в заборе Рома выбрал заготовку из листового металла толщиной 2 мм, шириной 18 мм и длиной 50 мм.

Затем на бумаге выполнил чертёж детали в масштабе 1:1 (рис.1).

Рис. 1

Изготовление  крючка Рома начал с выполнения разметки на заготовке по чертежу, используя для этого маркер, кернер и молоток (рис.2).

Рис. 2

Затем с помощью слесарных ножниц и напильников обработал заготовку по внешнему контуру разметки (рис. 3).

Рис. 3

После этого Рома, используя машинные тиски, просверлил отверстие сверлом диаметром

4 мм (рис. 4).

Рис. 4

Завершил Рома работу отделкой детали шлифованием шлифовальной шкуркой, а для защиты от коррозии протёр изделие промасленной ветошью.

Ответы  к тестам

| № вопроса | Номер теста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | В | А | Б | В | Б | В | Б | Б | А | В | А | Б | В | А | А | А | Б | А | А |
| 2 | А | Б | А | В | В | А | А | В | А | Б | Б | Б | А | В | Б | Б | А | В | А |
| 3 | Б | А | А | Б | Б | А | В | А | Б | В | В | Б | А | В | В | А | Б | В | Б |
| 4 | А | А | В | А | А | В | Б | В | А | Б | В | А | А | В | А | А | В | В | В |
| 5 | В | А | А | В | В | А | Б | В | В | В | В | А | А | А | А | А | Б | А | Б |
| 6 | В | Б | Б | Б | А | В | В | В | Б | Б | Б | В | Б | Б | Б | Б | В | Б | Б |
| 7 | В | А | А | А | А | А | А | А | Б | В | В | Б | А | А | А | Б | В | В | Б |
| 8 | А | В | Б | Б | А | А | В | В | Б | А | А | Б | Б | А | А | А | А | В | В |
| 9 | А | В | Б | А | Б | В | В | А | В | Б | В | В | Б | А | А | Б | А | Б | В |
| 10 | В | Б | В | В | А | А | А | В | Б | Б | Б | Б | В | В | В | А | В | В | А |

Ошибки  в задании № 19.

После выполнения чертежа необходимо разработать технологическую карту изготовления крючка, что позволяет избежать ошибок в выполнении работ.

Размеры заготовки, указанные в рассказе, не позволяют изготовить из неё крючок, так как его габаритные размеры (это видно из чертежа) превышают размеры заготовки.

Место разметки детали на заготовке выбрано не рационально. Следовало бы определить и подготовить базовые стороны на заготовке и произвести разметку с целью экономии материала и времени на обработку (рис.1, один из вариантов).

Рис. 1

Маркер можно иногда использовать для разметки, но в данном случае разметку лучше выполнять чертилкой и, конечно же, применить линейку, циркуль, штангенциркуль.

Листовой металл такой толщины достаточно трудно резать слесарными ножницами. Лучше использовать зубило и слесарную ножовку для резания элементов детали.

Деталь такой формы нельзя надёжно закрепить в машинных тисках для сверления. Лучше сверлить отверстие в заготовке после разметки, когда она, имея прямоугольную форму, будет надёжно закреплена в тисках (рис. 2).

Рис. 2

Диаметр сверла не соответствует размеру отверстия на чертеже. Целесообразно выполнить так же сверление отверстия для образования сопряжения во внутренней части крючка, что Рома не сделал (рис. 3). Это облегчит и упростит обработку этого элемента детали.

Рис. 3

Защита от коррозии, когда деталь протирается промасленной ветошью, в условиях использования крючка не надёжна. Лучше крючок покрасить краской.

Для удобства в использовании крючка можно выполнить дополнительный элемент (рис. 4, два варианта). Это облегчит открывание калитки

Рис. 4